益凯新材料有限公司清洁生产信息公开

我司为2025年强制性清洁生产单位，现根据《中华人民共和国清洁生产促进法》《清洁生产审核办法》（国家发改委、环保部令第38号）等相关法律法规，向公众公示我司清洁生产企业基本情况和产排污状况等，请社会各界对我公司实施清洁生产审核的情况进行监督。

- 企业基本情况

| 企业名称 | 益凯新材料有限公司 |
| --- | --- |
| 所在地 | 山东省青岛市黄岛区泊里镇双星南路 |
| 法人代表 | 闫志港 |
| 下达清洁生产审核文件 | 山东省生态环境厅关于下达2025年度山东省实施强制性清洁生产审核企业名单的通知 |
| 审核原因 | 双有、危废重点监管单位 |

- 有毒有害原料使用情况（上一年实际用量）

| 名称 | 数量/t | 用途 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 正己烷 | 104.49 | 辅料 | / |

- 排放有毒有害物质情况（上一年）

| 种类 | 污染物名称 | 排放浓度 | 排放量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- |
| 有组织废气 | 挥发性有机物 | 3.35~5.6 mg/m3 | 45.86 |
| 有组织废气 | 颗粒物 | 2.1~4.2 mg/m3 | 7.38 |
| 有组织废气 | 正己烷 | 0.005~0.285 mg/m3 | / |
| 有组织废气 | 二氧化硫 | 未检出 | 0 |
| 有组织废气 | 氮氧化物 | 未检出 | 0 |
| 无组织废气 | 挥发性有机物 | 0.72~1.62 mg/m3 | / |
| 无组织废气 | 颗粒物 | 0.131~0.147 mg/m3 | / |
| 无组织废气 | 臭气浓度 | ＜10 | / |
| 废水 | 化学需氧量 | 11.2~30.1 mg/L | 0.397 |
| 废水 | 氨氮 | 0.03~2.88 mg/L | 0.002 |
| 废水 | 总氮 | 1.02~11.8 mg/L | 0.083 |
| 废水 | 总磷 | 0.83~0.9 mg/L | 0.03 |
| 废水 | 五日生化需氧量 | 4.23~72.63 mg/L | / |
| 废水 | 悬浮物 | 14^143.67 mg/L | / |
| 废水 | 石油类 | ND~0.19 mg/L | / |
| 废水 | 动植物油 | ND~0.1 mg/L | / |

- 危险废物的产生和处置情况（上一年）

| 名称 | 类别 | 代码 | 产生量（t） | 外置量（t） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废铅蓄电池 | HW31 | 900-052-31 | 3.225 | 3.225 | / |
| 废过滤棉 | HW49 | 900-041-49 | 16.85 | 16.85 | / |
| 废化学试剂包装 | HW49 | 900-041-49 | 1.035 | 1.035 | / |
| 废活性炭 | HW49 | 900-039-49 | 3.22 | 3.22 | / |
| 废机油 | HW08 | 900-249-08 | 81.31 | 81.31 | / |
| 废机油桶 | HW49 | 900-041-49 | 6.7 | 6.7 | / |
| 废矿物油 | HW08 | 900-249-08 | 29.1 | 29.1 | / |
| 废石灰粉 | HW49 | 900-041-49 | 107.56 | 107.56 | / |
| 废油漆 | HW12 | 900-299-12 | 2.29 | 2.29 | / |
| 偶联剂包装桶 | HW49 | 900-041-49 | 17.39 | 17.39 | / |
| 实验废液 | HW49 | 900-047-49 | 3.54 | 3.54 | / |
| 水喷淋废液 | HW09 | 900-007-09 | 57.98 | 57.98 | / |

- 依法落实环境风险防控措施情况

| 类别 | 环保措施 | 数量 | 落实情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 风险防范 | 编制突发环境事件应急预案并备案 | 1 | 已落实 |
| 风险防范 | 事故水池 | 1 | 已落实 |
| 风险防范 | 围堰 | 3 | 已落实 |
| 风险防范 | 雨水闸门 | 3 | 已落实 |